Załącznik Nr 2 do zapytania

.....................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP ..............................................

REGON ......................................

Do

Zakładu Wodociągów i

Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3

86-100 Świecie

F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP ………………………………………………

REGON ………………………………………….

numer telefonu/faxu  …………………………….

e-mail …………………………………………….

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualna korespondencję:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Ja (My) niżej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składam(y) ofertę na „Dostawę samochodu specjalnego do czyszczenia kanalizacji (bez recyclingu), na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), za cenę:

Cena netto: 		……………………………………………………………

VAT 23%: 		……………………………………………………………

Cena brutto:		……………………………………………………………

(słownie: ………………………………………………………………………)

Oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi do ……. miesiąca(y) od dnia podpisania umowy.

Oświadczamy, że:

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Udzielamy gwarancji:

- 24 miesiące (bez limitu kilometrów) – na kompletny pojazd wraz z podwoziem 
i zabudową,

- 36 miesięcy na pompę wodną wysokociśnieniową i kompresor ssący,

licząc od daty podpisania protokołu przekazania-odbioru przez strony.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się, dochowując należytej staranności, z SIWZ                             i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami. Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy                  jej treść.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

- Oświadczamy, że dołączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany                     i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do jej zawarcia na warunkach zgodnych z niniejszą ofertą i określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wadium w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu ………………………… w formie …………………………….

Wadium wniesione w formie pieniężnej, prosimy zwrócić na konto nr ………………………………………………………………………………………………

- Zastrzegamy jednocześnie, że dokumenty składające się na ofertę, zawarte na stronach               od …….. do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępniane. Dokumenty te zostały oznaczone klauzulą „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”.

- Oferta składa się z …………… stron.

- Zaproponowany przeze mnie (nas) pojazd spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania:

| L.p. | Charakterystyka, wymagane parametry | Spełnia (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
|  | PODWOZIE |  |
| 1. | Dopuszczalna masa całkowita 18 ton |  |
| 2. | Podwozie dwuosiowe z napędem 4x2, min 2017 r. |  |
| 3. | Rozstaw osi 4100 - 4150 mm |  |
| 4. | Wysokość pojazdu wraz z zabudową nie większa niż 3850 mm |  |
| 5. | Długość pojazdu wraz z zabudową nie większa niż 7500 mm |  |
| 6. | Przebieg km – nie więcej niż 25 000 |  |
| 7. | Licznik przepracowanych mh – nie więcej niż 150 |  |
|  | SILNIK |  |
| 8. | - silnik wysokoprężny, spełniający normy emisji spalin – EURO 6, |  |
| 9. | - moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy (układ wysokociśnieniowy, ssania) min. 290 KM |  |
| 10. | - podgrzewany filtr paliwa oraz dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody |  |
| 11. | - wydech wyprowadzony do góry za kabiną |  |
|  | OŚ PRZEDNIA |  |
| 12. | - stabilizator osi przedniej, |  |
| 13. | - przednie zawieszenie na resorach parabolicznych, min dopuszczalny nacisk techniczny min 7,5t |  |
| 14. | - oś przednia min. 7,5t |  |
|  | OŚ TYLNA |  |
| 15. | - stabilizator osi tylnej, |  |
| 16. | - blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej |  |
| 17. | - tylne zawieszenie pneumatyczne na czterech miechach, min. dopuszczalny nacisk techn. min. 12t. |  |
|  | UKŁAD ELEKTRYCZNY |  |
| 18. | - akumulatory 12V 175Ah, szt 2 |  |
| 19. | - alternator min 120A |  |
| 20. | - sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego |  |
| 21. | - ogranicznik prędkości do 89 km/h. |  |
|  | UKŁAD HAMULCOWY: |  |
| 22. | - hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe |  |
| 23. | - układ hamulcowy z systemem ABS |  |
| 24. | - hamulec silnikowy |  |
| 25. | - osuszacz powietrza podgrzewany |  |
|  | UKŁAD KIEROWNICZY: |  |
| 26. | - ze wspomaganiem hydraulicznym |  |
| 27. | - koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem |  |
| 28. | BELKA zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu pojazdu |  |
|  | SKRZYNIA BIEGÓW: |  |
| 29. | - dziewięciobiegowa, manualna |  |
| 30. | KOŁA o rozmiarze 22,5” z oponami 315/80 całoroczne, szosowo-terenowe, |  |
| 31. | - Koło zapasowe, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny min. 10 ton |  |
|  | ZBIORNIK PALIWA: |  |
| 32. | - min. 250 l |  |
| 33. | - zamykany na klucz korek paliwa |  |
|  | KABINA |  |
| 34. | - kabina wyposażona w trzy niezależne fotele z pasami bezpieczeństwa |  |
| 35. | - kolor kabiny niebieski RAL 5010 |  |
| 36. | - siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 37. | - elektrycznie sterowane szyby boczne |  |
| 38. | - lusterka wsteczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, zgodne z polskimi przepisami ruchu drogowego |  |
| 39. | - lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze żółtym na dachu kabiny w postaci belki świetlnej LED |  |
| 40. | - komputer pokładowy z menu w języku polskim |  |
| 41. | - centralny zamek |  |
| 42. | - dodatkowy kluczyk do stacyjki |  |
| 43. | - tachograf cyfrowy |  |
| 44. | - klimatyzacja automatyczna |  |
| 45. | - fabryczny immobilzer |  |
| 46. | - osłona przeciwsłoneczna dla pasażera |  |
| 47. | - dywaniki gumowe |  |
| 48. | - pokrowce na siedzenia |  |
|  | OŚWIETLENIE |  |
| 49. | - oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego z regulacją zasięgu świateł |  |
| 50. | - światła do jazdy dziennej |  |
|  | ZABUDOWA |  |
|  | ZBIORNIK: |  |
| 51. | Zbiornik cylindryczny wykonany ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż A304 o pojemności min. 7000 litrów. Podzielony przegrodą stałą na min 1500 litrów na wodę czystą + 5500 litrów na osad |  |
| 52. | Zbiorniki na wodę o całkowitej pojemności min 2500 litrów umieszczone równomiernie po bokach cylindrycznego zbiornika osadu wykonane z polietylenu. Zbiorniki osłonięte panelami wygiętymi w górnej części, nadającymi opływowy kształt pojazdowi, zakrywającymi całą zabudowę. Panele wykonane z włókna szklanego w kolorze niebieskim RAL 5010 |  |
| 53. | Część zabudowy za kabiną (pompowo napędowa) osłonięta otwieranymi panelami wykonanymi z włókna szklanego w kolorze niebieskim RAL 5010. Panele zintegrowane z bocznymi panelami osłaniającymi resztę zabudowy |  |
| 54. | Zabezpieczenie przeciw wjechaniu pod pojazd miedzy osiami pojazdu wykonane z lakierowanego kompozytu włókna szklanego w kolorze zabudowy |  |
| 55. | Lampa ostrzegawcza LED z kloszami w kolorze żółtym z tyłu zabudowy |  |
| 56. | Wskaźnik poziomu napełnienia zbiornika nieczystości (%, m3) |  |
| 57. | Wskaźnik LED umieszczony w panelu kontrolnym pokazujący poziom napełnienia bocznych zbiorników wody |  |
| 58. | Opróżnianie przez podniesienie całego zbiornika. Kąt podniesienia min. 400 |  |
| 59. | Opróżnianie zbiornika za pośrednictwem przewodowego pilota zdalnego sterowania |  |
| 60. | Dysze ciśnieniowe umieszczone na dnie cylindrycznego zbiornika ułatwiające opróżnianie i mycie ciśnieniowe zbiornika |  |
| 61. | Pokrywa tylna zbiornika otwierana i zamykana hydraulicznie. Blokowana hydraulicznie poprzez zamki zaciskające |  |
| 62. | Zabudowa wyposażona w system zapewniający pracę w zimie, przy temperaturze do -15°C zawierający: - System ciągłej cyrkulacji w instalacji wodnej, wyposażony w pompę z napędem pneumatycznym, utrzymujący ciągłą cyrkulację wody w instalacji, zapobiegającą zamarzaniu - Pneumatyczne wydmuchanie układu z resztek wody - Ogrzewanie układu wodnego oraz ogrzewanie elektryczne skrzynki sterowniczej |  |
|  | UKŁAD SSANIA |  |
| 63. | Pompa próżniowa zakres ciśnień minimum od -0,085 MPa do 0,05 MPa |  |
| 64. | Napęd pompy – mechaniczny poprzez przekładnię pasową |  |
| 65. | Wydajność nie mniejsza, niż 1500 m3/h w wolnym przepływie, pompa krzywkowa |  |
| 66. | Dodatkowy układ wyciszający pracę pojazdu, który składa się z dwóch cylindrycznych zbiorników o wymiarach min 1,0m długości oraz min 0,4m średnicy, umieszczonych wzdłużnie za kabiną podwozia |  |
| 67. | Na zbiorniku umieszczony wysięgnik z wężem ssącym min. DN 100mm o długości min. 5,0m |  |
| 68. | Obracany (odchylany) o kąt 360º wysięgnik z wężem ssącym. Wąż ssący podnoszony o kat min. 30° i opuszczany o kąt min 5° od poziomu hydraulicznie na wysięgniku |  |
| 69. | Maksymalny zasięg wysięgnika z wężem ssącym min 4500 mm od osi wzdłużnej pojazdu, wysuw wysięgnika o min. 1300 mm |  |
| 70. | Min. dwustopniowe zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadów |  |
| 71. | Automatyczne opróżnianie hydrocyklonu zabezpieczającego pompę ssącą przed zassaniem osadu. Opróżnianie odbywa się poprzez naciśnięcie jednego przycisku a wszystkie funkcje czyszczenia i opróżniania odbywają się automatycznie |  |
|  | UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY |  |
| 72. | Nurnikowa pompa wysokociśnieniowa o wydatku nie mniejszym niż 210 l/min i ciśnieniu 210 bar |  |
| 73. | Napęd pompy – mechaniczny poprzez przekładnię pasową |  |
| 74. | Bęben ze stali nierdzewnej z wężem ciśnieniowym zamontowany na dennicy w tylnej części. Napęd bębna hydrauliczny z płynną regulacją prędkości pracy (nawijanie / rozwijanie) |  |
| 75. | Waż ciśnieniowy o średnicy min. NW 25 i długości min. 120m |  |
| 76. | Mechaniczny licznik metrów długości węża ciśnieniowego |  |
| 77. | System układania węża ciśnieniowego na bębnie |  |
| 78. | Zabezpieczenie przed brakiem wody |  |
| 79. | Bęben mały z wężem ciśnieniowym o średnicy ½” i długości min. 60m wykonany ze stali nierdzewnej |  |
| 80. | Zestaw głowic czyszczących z wkładami ceramicznymi: - głowica kanałowa 1” - głowica stożkowa 1” - głowica typu Granat 1” |  |
| 81. | Pistolet wysokociśnieniowy z przyłączem ½” |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 82. | Zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometry oraz liczniki czasu pracy pomp |  |
| 83. | Sterowanie zabudową i podwoziem oraz komunikacja pomiędzy zabudową i podwoziem poprzez system elektrycznej kontroli PLC umożliwiający zapamiętywanie funkcji pracy zabudowy. Po zapamiętaniu funkcji poszczególne sekwencje pracy odbywają się poprzez naciśnięcie jednego przycisku |  |
| 84. | Panel sterowania wodoszczelny umieszczony z tyłu pojazdu w zamkniętej skrzynce ze stali nierdzewnej |  |
| 85. | # Dodatkowe zdalne sterowanie radiowe wyposażone w joystiki obsługujące następujące funkcje: - sterowanie bębnem z wężem ssącym oraz ramieniem teleskopowym, - sterowanie bębnem ciśnieniowym z płynną regulacją zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego, - włączenie/wyłączenie pompy ciśnieniowej, - zmiana ciśnienia roboczego pompy ciśnieniowej, - włączenie / wyłączenie pompy ssącej, - start / stop, - wyłącznik bezpieczeństwa |  |
| 86. | Zabudowa wyposażona w zamykane pojemniki na osprzęt po obu stronach pojazdu wykonane ze stali nierdzewnej, zamykane pokrywami wykonanymi z włókna szklanego w kolorze niebieskim RAL 5010 wkomponowanymi w całość zabudowy. Z tyłu pojemników otwory umożliwiające umieszczenie długich elementów takich jak węże ssące lub rury ssące |  |
| 87. | Skrzynka narzędziowa o wymiarach min. 320x410x500 mm wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| 88. | Dodatkowa skrzynka umieszczona z tyłu pojazdu, wykonana z materiału nierdzewnego na większe odpady, typu kamienie, szmaty |  |
| 89. | Kpl. dodatkowych węży ssących (3 szt. 3 m) z przyłączami oraz rura ssąca |  |
| 90. | Dodatkowa, przenośna lampa |  |
| 91. | Wszystkie śruby i opaski wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 92. | Węże o średnicy 75 mm 10m – 2 szt., końcówki typ włoski |  |
| 93. | Przejściówka typ włoski 100/75 |  |
| 94. | Redukcja przyłącza ssącego średnica 100 typ włoski /przyłącze strażackie 110 |  |
| 95. | Końcówka ssąca średnica 75 mm z tworzywa na wąż 75 mm typ włoski |  |
| 96. | Centralny pulpit smarowniczy umieszczony z boku zabudowy, wyprowadzający wszystkie elementy smarne w jeden punkt |  |
| 97. | Oklejenie zabudowy zgodnie z projektem graficznym zaakceptowanym przez Zamawiającego |  |
| 98. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 99. | Katalog części zamiennych |  |
| 100. | Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny |  |
| 101. | Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu – min. 4 dni robocze. |  |

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 Kodeksu Karnego).

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej część są:

- …………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………….

Podpisano :

.........................................................			         ..................................................

(pieczęć Wykonawcy )                                                             (podpis upoważnionego

przedstawiciela firmy)

............................... dnia  ...............................................