Załącznik nr 2 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

SIEĆ WODOCIĄGOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Przedmiar robót.

- Obmiar robót.

- Tabele z obliczeniami.

- Przedmiar robót.

| Nr | Kod CPV | Nr spec. | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Rozbiórka istn. nawierzchni | m3 | 12 | 1 |  |
| 2 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Przekopy kontrolne i podkopy | szt. | 5 | 1 |  |
| 3 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, kategoria gruntu III-IV | m3 | 151,8 | 1 |  |
| 4 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Wykopy koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t | m3 | 2884 | 1 |  |
| 5 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, kategoria gruntu III-IV | m2 | 4044 | 1 |  |
| 6 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0·m | kpl | 3 | 1 |  |
| 7 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm | m3 | 38,8 | 1 |  |
| 8 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zasypka kanałów i obiektów piaskiem z dowozu | m3 | 1495 | 1 |  |
| 9 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Ręczne zasypywanie wykopów, kategoria gruntu III-IV | m3 | 149,9 | 1 |  |
| 10 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Mechaniczne zasypywanie wykopów, grunt kategorii III-IV | m3 | 2848 | 1 |  |
| 11 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zagęszczenie wykopu | m3 | 2989 | 1 |  |
| 12 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Wywiezienie ziemi na odkład (załadunek i rozł. mechaniczny) | m3 | 1541 | 1 |  |
| 13 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Dodatek ( 5km) do wywiezienia ziemi na odkład (załadunek i rozł. mechaniczny) | m3 | 1499 | 4 |  |
| 14 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Odtworzenie istn. nawierzchni | m3 | 12 | 1 |  |

| Nr | Kod CPV | Nr spec. | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |
| 15 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Fi·280·mm PN 10 wraz z przewiertem | m | 23,7 | 1 |  |
| 16 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Fi·160·mm | m | 1 | 1 |  |
| 17 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Fi·110·mm PN 10 | m | 874 | 1 |  |
| 18 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, Fi·40·mm PN 10 | m | 256 | 1 |  |
| 19 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 280·mm, z agregatem | złącze | 2 | 1 |  |
| 20 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania elektrooporowego, Fi 110·mm, z agregatem | złącze | 93 | 1 |  |
| 21 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania elektrooporowego, Fi 40·mm, z agregatem | złącze | 33 | 1 |  |
| 22 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kolano PE Fi 110 kąt 15st. | szt | 2 | 1 |  |
| 23 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kolano PE Fi 110 kąt 30st. | szt | 4 | 1 |  |
| 24 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kolano PE Fi 110 kąt 45st. | szt | 5 | 1 |  |
| 25 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kolano PE Fi 110 kąt 90st. | szt | 1 | 1 |  |
| 26 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Dodatek za przeciąganie w Fi 280 i płozy Raci | m | 23,7 | 1 |  |
| 27 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Uszczelnienie końców rur ochronnych, Fi 280·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | kpl | 2 | 1 |  |
| 28 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kształtki żeliwn. sfer. ciśnieniowe kołnierzowe, Dn·150·mm - trójnik 150/100 | szt | 1 | 1 |  |
| 29 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kształtki żeliw. sfer. iśnieniowe kołnierzowe, Dn·100·mm - trójnik 100/80 | szt | 7 | 1 |  |
| 30 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kształtki żeliw. sfer. iśnieniowe kołnierzowe, Dn·100·mm - trójnik 100/100 | szt | 4 | 1 |  |
| 31 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kształtki żeliwn. sfer. ciśnieniowe kołnierzowe, Dn·150·mm - redukcja 100/80 | szt | 7 | 1 |  |
| 32 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Dn 80 | szt | 7 | 1 |  |
| 33 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Króciec dwukołnierzowy FF Dn 80 mm L=0,7m | szt | 7 | 1 |  |
| 34 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Obejma z zaworem odcinającym oraz obrotowym odejściem (360 st.) do nawiercania pod ciśnieniem PE100 SDR11 PN16 D110/63 z obudową | szt | 33 | 1 |  |
| 35 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Połączenie kołnierzowe żel. sfer. do rur PE "System 2000" Dn 150 | szt | 2 | 1 |  |
| 36 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Tuleja kołnierzowa PN10 PE100 SDR17 D 110 z kołnierzem stalowym | kpl | 26 | 1 |  |
| 37 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Łącznik rurowy żel. sfer. multi joint 3000 Dn 150 | szt | 1 | 1 |  |
| 38 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Tuleja kołnierzowa 40PE z uszczelką i zaślepką | szt | 27 | 1 |  |
| 39 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zaślepka 110PE z uszczelką | szt | 2 | 1 |  |
| 40 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Tuleja kołnierzowa 110PE z uszczelką i zaślepką | szt | 2 | 1 |  |
| 41 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Hydranty pożarowe nadziemne o Fi·80·mm | kpl | 7 | 1 |  |
| 42 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zasuwy żeliw. sfer. kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi·150·mm | kpl | 2 | 1 |  |
| 43 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zasuwy żeliw. sfer. kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi·100·mm | kpl | 15 | 1 |  |
| 44 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zasuwy żeliw. sfer. kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi·80·mm | kpl | 7 | 1 |  |
| 45 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Elektro redukcja PE100 SDR11 D 63 - 40 | szt | 33 | 1 |  |
| 46 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Elektromufa PE100SDR11 PN16 D 110 | szt | 93 | 1 |  |
| 47 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5·m3, budowle i elementy betonowe - bloki oporowe i obetonowanie skrzynki | m3 | 6,2 | 1 |  |
| 48 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Izolacje bloków oporowych folią | m2 | 24,5 | 1 |  |
| 49 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku stalowym (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | kpl | 41 | 1 |  |
| 50 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) | m | 1050 | 1 |  |
| 51 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·100·mm, rury PE (odcinek 200·m) | próba | 5 | 1 |  |
| 52 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, odcinek 200·m | odcinek | 5 | 1 |  |
| 53 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm | szt | 5 | 1 |  |
| 54 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Dodatek za włączenia do sieci | szt | 1 | 1 |  |

\

- Obmiar robót

| Nr | Kod CPV | Nr spec. | Opis | Obliczenia / komentarz | Jedn. | Ilość | Krotn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 1 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Rozbiórka istn. nawierzchni | rozbiórka istn. nawierzchni w rejonie węzła W1, powierzchnia: 3m x 4m = 12 m2 | m3 | 12 | 1 |  |
| 2 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Przekopy kontrolne i podkopy | skrzyżowania proj. wodociągu z istniejącą teletechniką, energetyką gazociągiem | szt. | 5 | 1 |  |
| 3 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, kategoria gruntu III-IV | wg tabeli nr 1 | m3 | 151,8 | 1 |  |
| 4 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Wykopy koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t | wg tabeli nr 1 | m3 | 2884 | 1 |  |
| 5 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, kategoria gruntu III-IV | wg tabeli nr 2 | m2 | 4044 | 1 |  |
| 6 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0·m | wg rys. nr 4.1 i 4.1 projektu wykonawczego | kpl | 3 | 1 |  |
| 7 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm | wg tabeli nr 3 | m3 | 38,8 | 1 |  |
| 8 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zasypka kanałów i obiektów piaskiem z dowozu | wg tabeli nr 4 (pozycja F) | m3 | 1495 | 1 |  |
| 9 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Ręczne zasypywanie wykopów, kategoria gruntu III-IV | wg tabeli nr 4 (pozycja G) | m3 | 149,9 | 1 |  |
| 10 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Mechaniczne zasypywanie wykopów, grunt kategorii III-IV | wg tabeli nr 4 (pozycja H) | m3 | 2848 | 1 |  |
| 11 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zagęszczenie wykopu | wg tabeli nr 4 (pozycja D) | m3 | 2989 | 1 |  |
| 12 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Wywiezienie ziemi na odkład (załadunek i rozł. mechaniczny) | wg tabeli nr 4 (pozycja I) | m3 | 1541 | 1 |  |
| 13 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Dodatek ( 5km) do wywiezienia ziemi na odkład (załadunek i rozł. mechaniczny) | wg tabeli nr 4 (pozycja I) | m3 | 1499 | 4 |  |
| 14 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Odtworzenie istn. nawierzchni | odtworzenia istn. nawierzchni w rejonie węzła W1, powierzchnia: 3m x 4m = 12 m2 | m3 | 12 | 1 |  |

| Nr | Kod CPV | Nr spec. | Opis | Obliczenia / komentarz | Jedn. | Ilość | Krotn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |  |
| 15 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Fi·280·mm PN 10 wraz z przewiertem |  | m | 23,7 | 1 |  |
| 16 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Fi·160·mm |  | m | 1 | 1 |  |
| 17 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE Fi·110·mm PN 10 |  | m | 874 | 1 |  |
| 18 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, Fi·40·mm PN 10 |  | m | 256 | 1 |  |
| 19 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 280·mm, z agregatem |  | złącze | 2 | 1 |  |
| 20 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania elektrooporowego, Fi 110·mm, z agregatem |  | złącze | 93 | 1 |  |
| 21 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania elektrooporowego, Fi 40·mm, z agregatem |  | złącze | 33 | 1 |  |
| 22 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kolano PE Fi 110 kąt 15st. |  | szt | 2 | 1 |  |
| 23 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kolano PE Fi 110 kąt 30st. |  | szt | 4 | 1 |  |
| 24 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kolano PE Fi 110 kąt 45st. |  | szt | 5 | 1 |  |
| 25 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kolano PE Fi 110 kąt 90st. |  | szt | 1 | 1 |  |
| 26 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Dodatek za przeciąganie w Fi 280 i płozy Raci |  | m | 23,7 | 1 |  |
| 27 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Uszczelnienie końców rur ochronnych, Fi 280·mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) |  | kpl | 2 | 1 |  |
| 28 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kształtki żeliwn. sfer. ciśnieniowe kołnierzowe, Dn·150·mm - trójnik 150/100 |  | szt | 1 | 1 |  |
| 29 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kształtki żeliw. sfer. iśnieniowe kołnierzowe, Dn·100·mm - trójnik 100/80 |  | szt | 7 | 1 |  |
| 30 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kształtki żeliw. sfer. iśnieniowe kołnierzowe, Dn·100·mm - trójnik 100/80 |  | szt | 4 | 1 |  |
| 31 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kształtki żeliwn. sfer. ciśnieniowe kołnierzowe, Dn·150·mm - redukcja 100/80 |  | szt | 7 | 1 |  |
| 32 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Kolano dwukołnierzowe ze stopką N Dn 80 |  | szt | 7 | 1 |  |
| 33 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Króciec dwukołnierzowy FF Dn 80 mm L=0,7m |  | szt | 7 | 1 |  |
| 34 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Obejma z zaworem odcinającym oraz obrotowym odejściem (360 st.) do nawiercania pod ciśnieniem PE100 SDR11 PN16 D110/ 63 z obudową |  | szt | 33 | 1 |  |
| 35 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Połączenie kołnierzowe żel. sfer. do rur PE "System 2000" Dn 150 |  | szt | 2 | 1 |  |
| 36 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Tuleja kołnierzowa PN10 PE100 SDR17 D 110 z kołnierzem stalowym |  | kpl | 26 | 1 |  |
| 37 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Łącznik rurowy żel. sfer. multi joint 3000 Dn 150 |  | szt | 1 | 1 |  |
| 38 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Tuleja kołnierzowa 40PE z uszczelką i zaślepką |  | szt | 27 | 1 |  |
| 39 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zaślepka 110PE z uszczelką |  | szt | 2 | 1 |  |
| 40 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Tuleja kołnierzowa 110PE z uszczelką i zaślepką |  | szt | 2 | 1 |  |
| 41 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Hydranty pożarowe nadziemne o Fi·80·mm |  | kpl | 7 | 1 |  |
| 42 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zasuwy żeliw. sfer. kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi·150·mm |  | kpl | 2 | 1 |  |
| 43 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zasuwy żeliw. sfer. kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi·100·mm |  | kpl | 15 | 1 |  |
| 44 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Zasuwy żeliw. sfer. kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, Fi·80·mm |  | kpl | 7 | 1 |  |
| 45 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Elektro redukcja PE100 SDR11 D 63 - 40 |  | szt | 33 | 1 |  |
| 46 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Elektromufa PE100SDR11 PN16 D 110 |  | szt | 93 | 1 |  |
| 47 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5·m3, budowle i elementy betonowe - bloki oporowe i obetonowanie skrzynki |  | m3 | 6,2 | 1 |  |
| 48 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Izolacje bloków oporowych folią |  | m2 | 24,5 | 1 |  |
| 49 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku stalowym (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) |  | kpl | 41 | 1 |  |
| 50 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000) |  | m | 1050 | 1 |  |
| 51 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Próba szczelności sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·100·mm, rury PE (odcinek 200·m) |  | próba | 5 | 1 |  |
| 52 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, odcinek 200·m |  | odcinek | 5 | 1 |  |
| 53 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm |  | szt | 5 | 1 |  |
| 54 | 45231300-8 | U-31.03.05 | Dodatek za włączenia do sieci |  | szt | 1 | 1 |  |

- Tabele z obliczeniami.

Tabela nr 1.: Wykopy

Wykopy pod sieć wodociągową:

V = długość x szerokość  x głębokość = 	804m x 1,5m x 2m =		2412m3

Wykopy pod przyłącza:

V = długość x szerokość  x głębokość =208m x 1,5m x 2m = 	  624m3

RAZEM: 										3036 m3

Przyjęto 5% wykopu ręcznego  i  95% wykopu mechanicznego:

- wykop ręczny: 		 0,05 x 3036m3 =  151,8m3;

- wykop mechaniczny:	 0,95 x 3036m3 = 2884,2m3

Tabela nr 2.: Umocnienie ścian wykopów pod sieć wod. i przyłącza

Umocnienie ścian wykopów pod sieć wodociągową:

F = 2 x długość x głębokość =	2 x 804m x 2m  = 		3212m2

Umocnienie ścian wykopów pod przyłącza:

F = 2 x długość x głębokość =	2 x 208m x 2m  = 	  	  832m2

RAZEM: 								  	4044 m2

Tabela nr 3.: Podsypka piaskowa pod sieć wod. i przyłącza

- ilość podsypki piaskowej pod sieć wodociągową:

V = długość x szerokość  x grubość = 	804m x 0,4m x 0,1m = 	32,6m3

- ilość podsypki piaskowej pod przyłącza:

V = długość x szerokość  x  grubość = 	208m x 0,3m x 0,1m = 	  6,2m3

RAZEM: 										38,8 m3

Tabela nr 4.: Objętość wbudowanych rur sieci wodociągowej i przyłączy:

- sieć wodociągowa:

V  =  długość x średnica x średnica x 3,14 /4=803 x 0,11 x 0,11 x 3,14/4 =  	  7,6m3

- przyłącza:

V  =  długość x średnica x średnica x 3,14 /4 = 220 x 0,04 x 0,04 x 3,14/4 = 	   0,3m3

RAZEM: 										   7,9 m3

Tabela nr 5.: Zasypka wykopów

Obliczenia ilości gruntu do zasypania kanalizacji:

A. Wykop: 								3036,0m3

B.  Podsypka piaskowa pod sieć w.od. i przyłącza:			    38,8m3

- Objętość rur sieci wod. I przyłączy wbudowanych:	  		     7,9m3

- Zasypka kanałów  = A – B- C = 					2989,3m3

Zgodnie z projektem wykonawczym, przyjęto 50% zasypkę z gruntu rodzimego, i 50% zasypkę piaskową z dowozu.

E. zasypka z gruntu rodzimego: 50% x 2989,3m3 = 1494,7m3

F. zasypka piaskowa z dowozu: 50% x 8296,4m3 = 1494,7m3

Przyjęto 5% zasypkę ręczną  i 95% zasypkę mechaniczną:

G. zasypka ręczna: 		 0,05 x 2989,3m3 =  	  149,9m3

H. zasypka mechaniczna:	 0,95 x 2989,3m3 = 	2848,1m3

Obliczenia ilości gruntu przeznaczonego na odkład:

A. wykop:  						3036,0m3

E. zasypka kanałów z  gruntu rodzimego: 		 1494,7m3

I.  Ilość gruntu przeznaczona na odkład:  A – H =     1541,3m3