Biuro projektów	”PROINWEST”

USŁUGI INWESTYCYJNE

80-376 GDAŃSK ul. Czerwony Dwór 18/52 	tel.( 58) 710 28 46  e-mail  henfor@wp.pl

TYTUŁ

PROJEKT WYKONAWCZY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Osiedli domów jednorodzinnych w Sulnowie ETAP I - III Jednostka planistyczna wg. MPZP wsi Sulnowo ,D

CZĘŚĆ 1. SIEĆ WODOCIĄGOWA I SANITARNA W CIĄGU DRÓG : D2 KDD odc. 1-2-3-4-5 D2 KDD odc. 5-15 D5 KDW odc. 1-16

ADRES OBIEKTU                             SULNOWO gm. Świecie  woj. kujawsko- pomorskie

DZIAŁKI  EWIDENCYJNE			7/50, 7/105, 8/30, 8/34, 8/44, 8/63, 8/70, 55/1, 72, 73/1

# OBIEKT 				OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH WE WSI SULNOWO

# STADIUM 				PROJEKT  WYKONAWCZY

# INWESTOR				GMINA  ŚWIECIE woj. Kujawsko pomorskie

# BRANŻA	SIEĆ SANITARNA

CZĘŚĆ  PROJEKTU		PRZEDMIAR

| #### Funkcja | ##### Branża | Imię i nazwisko | ##### Uprawnienia | ##### Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | KANALIZACJA SANITARNA | mgr inż. Łukasz Nowakowski | ##### POM/0246/POOS/09 |  |
| Kierownik biura |  | mgr inż. Henryk Foremski |  |  |

EGZ.

ZAWARTOŚĆ

- Przedmiar robót.

- Obmiar robót.

- Tabele z obliczeniami.

- Przedmiar robót.

| Nr | Kod CPV | Nr spec. | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 1 | 45231300-8 | 31.03.08 | Rozbiórka istn. nawierzchni | m2 | 24 | 1 |
| 2 | 45231300-8 | 31.03.08 | Przekopy kontrolne i podkopy | szt. | 10 | 1 |
| 3 | 45231300-8 | 31.03.08 | Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, kategoria gruntu III-IV | m3 | 429 | 1 |
| 4 | 45231300-8 | 31.03.08 | Wykopy koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t | m3 | 8158 | 1 |
| 5 | 45231300-8 | 31.03.08 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, kategoria gruntu III-IV | m2 | 6954 | 1 |
| 6 | 45231300-8 | 31.03.08 | Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne na sieciach zewnętrznych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, grunt kategorii III-IV | m2 | 2874 | 1 |
| 7 | 45231300-8 | 31.03.08 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m | szt | 174 | 1 |
| 8 | 45231300-8 | 31.03.08 | Pompowanie wody za pomocą pompy elektrycznej z agregatem prądotwórczym | r-g | 168 | 1 |
| 9 | 45231300-8 | 31.03.08 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0·m | kpl | 3 | 1 |
| 10 | 45231300-8 | 31.03.08 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm | m3 | 43,9 | 1 |
| 11 | 45231300-8 | 31.03.08 | Zasypka kanałów i obiektów gruntem z dowozu | m3 | 4148 | 1 |
| 12 | 45231300-8 | 31.03.08 | Ręczne zasypywanie wykopów, kategoria gruntu III-IV | m3 | 414,8 | 1 |
| 13 | 45231300-8 | 31.03.08 | Mechaniczne zasypywanie wykopów, grunt kategorii III-IV | m3 | 7882 | 1 |
| 14 | 45231300-8 | U-31.03.08 | Zagęszczenie wykopu | m3 | 8296 | 1 |
| 15 | 45231300-8 | 31.03.08 | Wywiezienie ziemi na odkład (załadunek i rozł. mechaniczny) | m3 | 4439 | 1 |
| 16 | 45231300-8 | 31.03.08 | Dodatek ( 5km) do wywiezienia ziemi na odkład (załadunek i rozł. mechaniczny) | m3 | 4439 | 4 |
| 17 | 45231300-8 | 31.03.08 | Odtworzenie istn. nawierzchni | m3 | 24 | 1 |

| Nr | Kod CPV | Nr spec. | Opis | Jedn. | Ilość | Krotn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |
| 18 | 45231300-8 | 31.03.08 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, Fi·200·mm - klasy "S" włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 749,6 | 1 |
| 19 | 45231300-8 | 31.03.08 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, Fi·160·mm - klasy "S" włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje | m | 159,1 | 1 |
| 20 | 45231300-8 | 31.03.08 | Kanały z rur polimerobetonowych Dn200 przewiertowych wraz z przewiertem | m | 27,8 | 1 |
| 21 | 45231300-8 | 31.03.08 | Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi·425·mm, zamknięcie włazem 40T | szt | 27 | 1 |
| 2 2 | 45231300-8 | 31.03.2008 | Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 315 mm, zamknięcie włazem 40T | szt | 27 | 1 |
| 23 | 45231300-8 | 31.03.08 | Studnie rewizyjne z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, właz cięzki 40T z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży | szt | 21 | 1 |
| 24 | 45231300-8 | U-31.03.08 | Studnie rewizyjne z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, właz cięzki 40Tz żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży | szt | 1 | 1 |
| 25 | 45231300-8 | U-31.03.08 | Studnie rewizyjne z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Fi·2500·mm, właz cięzki 40Tz żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży | szt | 1 | 1 |
| 26 | 45231300-8 | U-31.03.08 | Włączenie do ist. studni | szt | 1 | 1 |
| 27 | 45231300-8 | U-31.03.08 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm | m | 777,4 | 1 |
| 28 | 45231300-8 | U-31.03.08 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·160·mm | m | 159,1 | 1 |

- Obmiar robót

| Nr | Kod CPV | Nr spec. | Opis | Obliczenia / komentarz | Jedn. | Ilość | Krotn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | 45231300-8 | 31.03.08 | Rozbiórka istn. nawierzchni | na odcinku od studni S1istn/1 do S1a/1, powierzchnia: 3m x 8m = 24 m2 | m2 | 24 | 1 |
| 2 | 45231300-8 | 31.03.08 | Przekopy kontrolne i podkopy | skrzyżowania proj. kanalizacji sanitarnej z istniejącą teletechniką, gazociągiem, kanalizacją deszczową i wodociągiem | szt. | 10 | 1 |
| 3 | 45231300-8 | 31.03.08 | Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, kategoria gruntu III-IV | wg tabeli nr 1 | m3 | 429 | 1 |
| 4 | 45231300-8 | 31.03.08 | Wykopy koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t | wg tabeli nr 1 | m3 | 8158 | 1 |
| 5 | 45231300-8 | 31.03.08 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, kategoria gruntu III-IV | wg tabeli nr 2 | m2 | 6954 | 1 |
| 6 | 45231300-8 | 31.03.08 | Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne na sieciach zewnętrznych wraz z rozbiórką, umocnienie balami drewnianymi, grunt kategorii III-IV | wg tabeli nr 3 | m2 | 2874 | 1 |
| 7 | 45231300-8 | 31.03.08 | Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m | wg tabeli nr 4 | szt | 174 | 1 |
| 8 | 45231300-8 | 31.03.08 | Pompowanie wody za pomocą pompy elektrycznej z agregatem prądotwórczym | wg tabeli nr 4 | r-g | 168 | 1 |
| 9 | 45231300-8 | 31.03.08 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0·m | wg rys. nr 4.1 i 4.1 projektu wykonawczego | kpl | 3 | 1 |
| 10 | 45231300-8 | 31.03.08 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm | wg tabeli nr 5 | m3 | 43,9 | 1 |
| 11 | 45231300-8 | 31.03.08 | Zasypka kanałów i obiektów gruntem z dowozu | wg tabeli nr 7 (pozycja F) | m3 | 4148 | 1 |
| 12 | 45231300-8 | 31.03.08 | Ręczne zasypywanie wykopów, kategoria gruntu III-IV | wg tabeli nr 7 (pozycja G) | m3 | 414,8 | 1 |
| 13 | 45231300-8 | 31.03.08 | Mechaniczne zasypywanie wykopów, grunt kategorii III-IV | wg tabeli nr 7 (pozycja H) | m3 | 7882 | 1 |
| 14 | 45231300-8 | 31.03.08 | Zagęszczenie wykopu | wg tabeli nr 7 (pozycja D) | m3 | 8296 | 1 |
| 15 | 45231300-8 | 31.03.08 | Wywiezienie ziemi na odkład (załadunek i rozł. mechaniczny) | wg tabeli nr 7 (pozycja I) | m3 | 4439 | 1 |
| 16 | 45231300-8 | 31.03.08 | Dodatek ( 5km) do wywiezienia ziemi na odkład (załadunek i rozł. mechaniczny) | wg tabeli nr 7 (pozycja I) | m3 | 4439 | 4 |
| 17 | 45231300-8 | 31.03.08 | Odtworzenie istn. nawierzchni | na odcinku od studni S1istn/1 do S1a/1, powierzchnia: 3m x 8m = 24 m2 | m3 | 24 | 1 |

| Nr | Kod CPV | Nr spec. | Opis | Obliczenia / komentarz | Jedn. | Ilość | Krotn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  | Roboty instalacyjne |  |  |  |  |
| 18 | 45231300-8 | 31.03.08 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, Fi·200·mm - klasy "S" włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje |  | m | 749,6 | 1 |
| 19 | 45231300-8 | 31.03.08 | Montaż kanałów z rur PVC łączonych na wcisk, Fi·160·mm - klasy "S" włącz. do st. bet na wstawki st.-tuleje |  | m | 159,1 | 1 |
| 20 | 45231300-8 | 31.03.08 | Kanały z rur polimerobetonowych Dn200 przewiertowych wraz z przewiertem |  | m | 27,8 | 1 |
| 21 | 45231300-8 | 31.03.08 | Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi·425·mm, zamknięcie włazem 40T |  | szt | 27 | 1 |
| 2 2 | 45231300-8 | 31.03.2008 | Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi 315 mm, zamknięcie włazem 40T |  | szt | 27 | 1 |
| 23 | 45231300-8 | 31.03.08 | Studnie rewizyjne z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Fi·1200·mm, właz cięzki 40T z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży |  | szt | 21 | 1 |
| 24 | 45231300-8 | 31.03.08 | Studnie rewizyjne z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Fi·1500·mm, właz cięzki 40Tz żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży |  | szt | 1 | 1 |
| 25 | 45231300-8 | 31.03.08 | Studnie rewizyjne z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych w gotowym wykopie, Fi·2500·mm, właz cięzki 40Tz żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem przeciw kradzieży |  | szt | 1 | 1 |
| 2 6 | 45231300-8 | 31.03.08 | Włączenie do ist. studni | właczenie do istn.studni S1istn./1 | szt | 1 | 1 |
| 2 7 | 45231300-8 | 31.03.08 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·200·mm |  | m | 777,4 | 1 |
| 2 8 | 45231300-8 | 31.03.08 | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn·160·mm |  | m | 159,1 | 1 |

- Tabele z obliczeniami.

Tabela nr 1.: Wykopy

Wykopy pod kanały:

V = długość x szerokość  x głębokość = 	750m x 2m x 4m = 			6000m3

Wykopy pod przykanaliki:

V = długość x szerokość  x głębokość =159m x 2m x 3m = 		 	 	 954m3

Wykopy pod studnie inspekcyjne:

V = ilość x długość x szerokość  x głębokość =	54 x 1,5m x 1,5m x 4,5m = 	  547m3

Wykopy pod studnie kanalizacyjne: 			21 x 3m x 3m x 5m =

V = ilość x długość x szerokość  x głębokość =	21 x 3m x 3m x 5m =	  	  945m3

Wykopy pod studnię przewiertową S1/1:

V = ilość x długość x szerokość  x głębokość =	1 x 4m x 4m x 6m = 		    96m3

Wykopy pod studnię przewiertową S1a/:1

V = ilość x długość x szerokość  x głębokość =	1 x 3m x 3m x 5m = 		    45m3

RAZEM: 										  	8587 m3

Przyjęto 5% wykopu ręcznego  i  95% wykopu mechanicznego:

- wykop ręczny: 		 0,05 x 8587m3 = 429m3;

- wykop mechaniczny:	 0,95 x 8587m3 = 8158m3

Tabela nr 2.: Umocnienie ścian wykopów pod kanały i przykanaliki

Umocnienie ścian wykopów pod kanały:

F = 2 x długość x głębokość =	2 x 750m x 4m  = 					6000m2

Umocnienie ścian wykopów pod przykanaliki:

F = 2 x długość x głębokość =	2 x 159m x 3m  = 	  	 			 954m2

RAZEM: 								  			6954 m2

Tabela nr 3.: Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne

Umocnienie ścian wykopów pod studnie inspekcyjne:

F = ilość  4 x długość x głębokość =	54 x 4 x  4,5m x  1,5m =   				1458m2

Umocnienie ścian wykopów pod studnie kanalizacyjne:

F = ilość  4 x długość x głębokość =	21 x 4 x  5m x 3m =   				1260m2

Umocnienie ścian wykopów pod studnię przewiertową S1/1:

F = ilość  4 x długość x głębokość =	1 x 4 x  6m x 4m =   	    	  		 96m2

Umocnienie ścian wykopów pod studnię przewiertową S1a/1:

F = ilość  4 x długość x głębokość =	1 x 4 x  5m x 3m =   	       	  		 60m2

RAZEM: 									  		2874 m2

Tabela nr 4.: Odwodnienie wykopów

Przyjęto igłofiltry w rozstawie co 1,0m, po obu stronach wykopu na odcinku Sr1/1 ÷ Sr3/1 + 5m z każdej strony.

Ilość = (77 + 5 + 5) x 2 = 174 szt.

Czas pompowania i budowa w/w odcinka: 7 dni = 168h.

Tabela nr 5.: Podsypka piaskowa pod kanały i przykanaliki

- ilość podsypki piaskowej pod kanały:

V = długość x szerokość  x grubość = 	750m x 0,5m x 0,1m = 			37,5m3

- ilość podsypki piaskowej pod przykanaliki:

V = długość x szerokość  x  grubość = 	159m x 0,4m x 0,1m = 	  		6,4m3

RAZEM: 											43,9 m3

Tabela nr 6.: Objętość kanałów, przykanalików i studni wbudowanych:

- kanały:

V  =  długość x średnica x średnica x 3,14 /4=750 x 0,2 x 0,2 x 3,14/4 =  		23,5m3

- przykanaliki:

V  =  długość x średnica x średnica x 3,14 /4 = 159 x 0,16 x 0,16 x 3,14/4 = 	   	3,2m3

- studnie kanalizacyjne:

V  =  ilość x głębokość x średnica x średnica x 3,14 /4=

= 21 x 5 x 1,5 x 1,5 x 3,14/4 = 							 185,5m3

- studnie inspekcyjne:

V  =  ilość x głębokość x średnica x średnica x 3,14 /4  =

= 54 x 4,5 x 0,425 x 0,425 x 3,14/4 = 	  		  			  34,5m3

RAZEM: 										246,7 m3

Tabela nr 7.: Zasypka wykopów

Obliczenia ilości gruntu do zasypania kanalizacji:

A. Wykop: 										8587,0m3

B.  Podsypka piaskowa pod kanał i przykanaliki:			   			 43,9m3

- Objętość kanałów, przykanalików i studni wbudowanych:	  			246,7m3

- Zasypka kanałów  = A – B- C = 							8296,4m3

Zgodnie z projektem wykonawczym, przyjęto 50% zasypkę z gruntu rodzimego, i 50% zasypkę piaskową z dowozu.

E. zasypka z gruntu rodzimego: 50% x 8296,4m3 = 4148,2m3

F. zasypka piaskowa z dowozu: 50% x 8296,4m3 = 4148,2m3

Przyjęto 5% zasypkę ręczną  i 95% zasypkę mechaniczną:

G. zasypka ręczna: 		 0,05 x 8296,4m3 =  	  				414,8m3

H. zasypka mechaniczna:	 0,95 x 8296,4m3 = 					7881,6m3

Obliczenia ilości gruntu przeznaczonego na odkład:

A. wykop:  										8587,0m3

E. zasypka kanałów z  gruntu rodzimego: 		 				4148,2m3

I.  Ilość gruntu przeznaczona na odkład:  A – H =   					4438,8m3